Infoblatt

Der Bau von LED-Smileys bietet die Möglichkeit, die Löttechnik zu üben und gleichzeitig ein kleines Deko-Objekt mit dem besonderen Pfiff leuchtender Augen zu bauen.

Die LED-Smileys können sowohl mit einer 9 V-Batterie als auch mit einer 4,5 V-Batterie betrieben werden. 9 V-Batterien sind im Supermarkt erhältlich. Sie sind aber etwas teurer als 4,5 V-Batterien, die vor allem in Elektroläden oder im Elektronikhandel erhältlich sind. Die Batterien zum Testen in der Stunde können an vielen Schulen aus der Physiksammlung ausgeliehen werden. Für zu Hause müssten sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) um eigene Batterien kümmern.

Sie werden wahrscheinlich in einem Physik- oder Technikraum arbeiten. Machen Sie sich vorher zusammen mit einer Physik- bzw. NwT-Lehrkraft mit dem Raum vertraut (Strom einschalten, Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. Not-Aus-Schalter, Öffnen der Fenster für die Belüftung …). Wir empfehlen sehr, dass Sie dieses Modul nur zusammen mit einer Physik- bzw. NwT-Lehrkraft durchführen, die Sie unterstützen kann und die benötigte Sicherheitsunterweisung für den Raum hat.

Zeitbedarf:

Ungefähr 60 min – je nach Vorkenntnissen der SuS.

Materialliste (je Schülerin bzw. Schüler):

- 2 Leuchtdioden (LEDs)

- 1 Widerstand 470 Ohm

- 30 cm versilberter Kupferdraht (Ø 0,4 mm)

- 5 Büroklammern aus Metall

- bleifreies Lötzinn

Empfehlung zum Lötzinn: 
Verwenden Sie Lötzinn mit Silberanteil (oder Nickelanteil), z.B. 96,5% Sn, 3% Ag, 0,5% Cu. Das ist zwar teurer, aber deutlich einfacher zu löten.

Werkzeug (pro 2er-Gruppe):

- Lötkolben mit sicherer Ablage

- Reinigungsgewölle für den Lötkolben

- Schutzunterlage für die den Tisch

- 2 Zangen

- 1 Seitenschneider

- 9 V -Batterien zum Testen

Sicherheitshinweise:

- Der Umgang mit Lötkolben und Experimente mit Elektrizität sind an Schulen nur unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen erlaubt. Sprechen Sie frühzeitig mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der Fachschaft Physik oder Technik über diese Maßnahmen, die Nutzung eines geeigneten Raums und über ihre bzw. seine Anwesenheit während der Stunde!

- Sie dürfen nur mit SuS löten, wenn Sie selbst vorher an einer Schulung zur Sicherheit beim Löten teilgenommen haben. Eine solche Schulung ist z.B. Teil der Mkid-Fortbildungen für Klasse 7.

- Sie benötigen eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung (GBU) und müssen die relevanten Betriebsanweisungen (BA) Ihrer Schule kennen sowie alle dort genannten Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Klären Sie dies ebenfalls mit der Fachschaft Physik oder Technik ab. Beispiele für diese Dokumente finden Sie im Mkid-Material. In diesem können Sie sich auch über wichtigste Sicherheitsregeln informieren. Die Dokumente und Vorgaben Ihrer Schule sind stets zu beachten.

- Bevor die SuS löten dürfen, müssen sie über alle wichtigen Sicherheitsregeln informiert werden. Dabei sollte auch von einer Lehrperson vorgeführt werden, wie das Löten funktioniert. 
Zu den wichtigsten Regeln gehört es, die Stromkabel vor jeder Benutzung der Lötkolben auf Schäden zu überprüfen. Beim Löten darf die Lötspitze diese Kabel nicht berühren, da sonst die Isolation der Kabel schmelzen könnte. Beim Berühren der heißen Lötspitze entstehen schmerzhafte Brandblasen oder -wunden, was daher unbedingt vermieden werden muss. Nach dem Löten müssen alle SuS mit Seife die Hände waschen (Zeit einplanen, vorher ggf. Seife und Papiertücher organisieren).

- Sie werden für dieses Modul in einem naturwissenschaftlichen Fachraum oder Technikraum arbeiten. Dort dürfen sich SuS nicht ohne fachkundige Aufsicht aufhalten. Am einfachsten erreichen Sie das durch die Anwesenheit einer Kollegin oder eines Kollegen aus der Fachschaft Physik oder Technik.

Vorgehen:

Lassen Sie die SuS zuerst den Kopf des Smileys zusammenlöten und die Büroklammern als Füße ergänzen. Die Leuchtdioden sollten erst gelötet werden, wenn man schon erste Erfahrungen mit der Löttechnik gesammelt hat. Eine Leuchtdiode ist - anders als der Draht und die Büroklammern – hitzeempfindlich und man sollte an ihr nicht länger als 5 s am Stück löten. Hat das Verlöten in dieser Zeit noch nicht (richtig) geklappt, muss man zum Abkühlen kurz warten, bevor es weitergeht.

Bei der Gestaltung der Gesichter sind der Phantasie der SuS wenige Grenzen gesetzt. 
Die folgenden Punkte müssen allerdings beachtet werden:

- Leuchtdioden lassen Strom nur in eine Richtung zu. Schließt man sie verkehrt herum an die Batterie an, leuchten sie nicht. Daher muss man darauf achten, dass bei jeder LED das lange Beinchen in Richtung des Pluspols der Batterie zeigt und das kurze Beinchen in Richtung des Minuspols. Wie man außer an der Länge der Beinchen erkennen kann, welche Seite in Richtung Pluspol zeigen muss, zeigt die nebenstehende Abbildung.

- Die beiden Leuchtdioden werden in Reihe („hintereinander“) geschaltet. Zusätzlich muss ein Schutzwiderstand in Reihe zu den Leuchtdioden geschaltet werden, um die Stromstärke auf Werte zu begrenzen, die LEDs aushalten können. (Das sind typischerweise ca. 20 mA.) Der Schaltplan sieht somit folgendermaßen aus:

- Die LED-Augen dürfen beim LED-Smiley nicht links und rechts mit dem Kopf verlötet werden, sonst hat man die beiden LEDs mit einem Draht überbrückt. Die LEDs können dann nicht leuchten und beim Anschluss an die Batterie erhält man einen Kurzschluss.

LED-Augen nur an einer Seite an den Kopf anlöten.

Hier darf die LED / der Widerstand nicht den Kopf berühren. 
Der LED- / Widerstandsdraht geht nach hinten weg und wird später an den Pluspol der Batterie angeschlossen.

Geeignete Stellen, um die Batterie anzuschließen.

Zum Anschluss an die Batterie kann man einen der Füße auf einen Pol der Batterie klemmen und den Draht am Widerstand zum andern Pol der Batterie biegen. Abhängig davon, in welcher Orientierung die LEDs eingebaut wurden, müssen – wie oben erwähnt – Plus- und Minuspol der Batterie richtig herum angeschlossen werden. Das ist eine häufige Fehlerquelle, wenn bei einzelnen Smileys die LEDs nicht leuchten. Eine weitere ist, dass die beiden LEDs nicht in der gleichen Orientierung eingebaut wurden (vgl. den Schaltplan).

Schnelle Gruppen können ihre LED-Smiley beliebig verschönern und erweitern (mit Haaren, Ohren, …) oder anderen Gruppen helfen.

Vorlage für einen LED-Smiley

Beispiel für einen LED-Smiley:

So erkennt man bei einer LED, welche Seite in Richtung Pluspol zeigen muss:

Schaltplan eins LED-Smileys:

Dokumentation zur Gefährdungsbeurteilung 
Bau von LED-Smileys in Löttechnik

Schule / Dienststelle:

Unterrichtsfach / Fachbereich:

Klassenstufe: Klasse 7

Experiment: Bau eines LED-Smileys

Wer führt das Experiment durch?	☐ Lehrkraft	 ⊠ Schülerinnen und Schüler (SuS)

Sind Gefährdungen durch elektrische Energie vorhanden?

⊠ Nicht berührungsgefährliche Spannung,

da ausschließlich mit Spannungen bis zu maximal 9 V experimentiert wird. Die Spannung wird 	ausschließlich durch Batterien zur Verfügung gestellt, es werden keine Netzgeräte verwendet.

Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen für Experimente mit elektrischer Energie und für das Experimentieren müssen generell beachtet werden. Experimente durch SuS sind in allen Klassenstufen erlaubt.

Sind weitere Gefährdungen vorhanden (z. B. mechanische, thermische, optische)?

⊠ Thermische Gefährdungen beim Löten

Bei der Verwendung der Lötkolben besteht die Gefahr von Verbrennungen bei 	unsachgemäßem Umgang mit den Lötkolben.

⊠ Schmelzen der Isolierung an Stromkabeln mit der heißen Lötspitze

In der Folge kann es zu sehr gefährlichen Elektrounfällen kommen, falls die blanken Drähte der Netzzuleitung berührt werden.

⊠ Auftreten eventuell reizender Dämpfe beim Löten

Möglichkeit der Reizung der Atemwege.

Welche Sicherheitsmaßnahmen werden durchgeführt?

⊠ Allgemeine Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für Experimente mit elektrischer Energie.

⊠ Sichtkontrolle aller Lötstationen und Lötkolben vor der Verwendung durch die Lehrkraft:  
     Überprüfen aller Kabel auf sichtbare Defekte, Überprüfen der Gehäuse auf sichtbare Defekte.

⊠ Die SuS werden über den richtigen Umgang mit Lötkolben und die möglichen Gefahren dabei 
     informiert. Dazu gehören unter anderem:

- Nur bleifreies Lötzinn verwenden.

- Lötkolben nur auf der Ablage ablegen.

- Wer den Lötkolben in der Hand hält, schaut ständig auf die Spitze des Lötkolbens.

- Darauf achten, dass keine Kabel mit der heißen Lötspitze berührt werden (Gefahr des Schmelzens der Kabelisolierung).

- Hände nach dem Löten gründlich waschen.

- Alle weiteren Verhaltensregeln der Betriebsanweisung „Lötstationen und Lötkolben“ (siehe Anlange) beachten.

⊠ Beachtung der Betriebsanweisung „Lötstationen und Lötkolben“.

⊠ Für ausreichende Lüftung sorgen (z.B. Fenster öffnen).

Datum, Unterschrift    ____________________________________________